番禺园区综合楼509会议室全彩LED屏改造方案

- 番禺园区综合楼509会议室LED全彩屏显示系统,将计算机处理、全彩色LED显示屏通信、视像显示以及所有信息处理集成在统一的平台上同步、集中控制，各功能子系统可实现同步联动。并可通过强大的通用接口，将原有显示屏系统挂接进来，实现同步控制，提供了一个高度集成、同步控制的显示应用系统。

- 经现场勘察，会议室北面墙即投影幕位置有固定木框架，不拆除有可能会限制了屏幕的安装及尺寸，拆除会影响整体性及不易修复；南面墙为平面，按照屏幕后将有15厘米左右凸起，可能不利于屏幕维护。拟确定供应商后根据具体实施情况进行方案明确。

需求清单

| 室内P1.53高清全彩LED显示屏清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置：广检集团番禺园区综合楼509会议室 |  |  |  |  |  |
| 显示内尺寸约：4.5m(W)*2.3m(H)=10.35平方 |  |  |  |  |  |
| 含框外尺寸：4.7m(W)*2.5m(H)=11.75平方（含装饰边，不含底座） |  |  |  |  |  |
| 屏体分辨率：根据尺寸及像数点 |  |  |  |  |  |
| 设备 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| 全彩室内LED显示屏 | 海佳彩亮/保伦itc/利亚德 | 1.像数点间距 ：1.538mm； | 平方 | 约10.35 |
|  |  | 2.像素密度 422500Dots/㎡； |  |  |
|  |  | 4.灯管封装 SMD1212； |  |  |
|  |  | 5.尺寸(长*宽) 320* 160 |  |  |
|  |  | 6.单元板分辨率：208* 104=21632Dots； |  |  |
|  |  | 7.输入电压(直流)：4.2-5.0V； |  |  |
|  |  | 8.驱动方式：1/52 恒流驱动； |  |  |
|  |  | 9.亮度：350-400cd/㎡； |  |  |
|  |  | 10.亮度均匀性： ≥95%; |  |  |
|  |  | 11.水平视角：150±10 度； |  |  |
|  |  | 12.垂直视角：150±10 度； |  |  |
|  |  | 13.最佳视距： ≥2m； |  |  |
|  |  | 14.每平方单元板最大功率： ≤342W/㎡； |  |  |
|  |  | 15.换帧频率： ≥60 帧/秒 |  |  |
|  |  | 16.刷新率： ≥3840Hz； |  |  |
|  |  | 17.使用寿命： ≥100000h； |  |  |
|  |  | 18.平均无故障时间： ≥10000h； |  |  |
|  |  | 19.衰减率： ≤15％(工作 3 年)； |  |  |
|  |  | 20.离散失控点：＜0.0001 ，出厂时为 0； |  |  |
|  |  | 21.盲点率：＜0.0003 ，出厂时为 0； |  |  |
|  |  | 22.工作温度范围：- 10-40℃; |  |  |
|  |  | 23.工作湿度范围：10％-65％RH(无结露)； |  |  |
|  |  | 24.提供中国节能产品认证证书（CQC）； |  |  |
|  |  | 25.提供CCC认证证书； |  |  |
|  |  | 26.产品符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式（提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告） |  |  |
|  |  | 27.平均无故障使用时间不低于200000小时；（提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告） |  |  |
|  |  | 28.像素坏点率≤1/100000，无连续失控点；（提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告） |  |  |
| 开关电源 | 创联等 | 1.输出功率：200W MAX | 台 | 约45 |
|  |  | 2.泄露电流≦1ma(Vin:230) |  |  |
|  |  | 3.工作温度：-30℃-60℃ |  |  |
|  |  | 4.储存温度：-40℃-80℃ |  |  |
|  |  | 5.输入电压：200-240Vac ,47-63Hz |  |  |
| 接收卡 | 卡莱特/ITC | 接收卡E80 | 张 | 约32 |
|  |  | 1.支持8bit色深视频源输入输出； |  |  |
|  |  | 2.支持8路HUB75接口，直连LED模组； |  |  |
|  |  | 3.支持最多16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据； |  |  |
|  |  | 4.支持市场主流芯片最大带载128x1024； |  |  |
|  |  | 5.支持任意抽点、任意抽行抽列； |  |  |
|  |  | 6.支持箱体快速标定标序（全新固件）； |  |  |
|  |  | 7.支持静态到128扫之间的任意扫描类型； |  |  |
|  |  | 8.支持数据打折：水平2~8折、垂直2~4折； |  |  |
|  |  | 9.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； |  |  |
|  |  | 10.支持数据组画面偏移，适用于简单异形屏； |  |  |
| 视频处理器 | 卡莱特/ITC |  | 套 | 1 |
|  |  | X7 专业主控 |  |  |
|  |  | 1.采用1U标准机箱； |  |  |
|  |  | 2.具备液晶面板和功能快捷操作按钮； |  |  |
|  |  | 3.支持4路视频输入：1路HDMI、2路DVI、1路SDI; |  |  |
|  |  | 4.支持最大视频信号输入：1920×1200@60Hz； |  |  |
|  |  | 5.具备8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份； |  |  |
|  |  | 6.单台最大带载：520万像素，最宽8192像素、或最高4096像素； |  |  |
|  |  | 7.支持双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑直连调试和多台主控级联调试； |  |  |
|  |  | 8.支持亮度和色温调节； |  |  |
|  |  | 9.支持画面调整：对比度、饱和度、色调、亮度补偿； |  |  |
|  |  | 10.支持3画面显示，位置、大小可自由调节； |  |  |
|  |  | 11.支持3.5mm音频输入和HDMI传输解析，输出需选配多功能卡； |  |  |
|  |  | 12.支持视频信号任意裁剪、切换、缩放； |  |  |
|  |  | 13.支持16个场景的预置保存和调用； |  |  |
| 控制电脑 | \ | 1.控制主机：I5及以上 | 套 | \ |
|  |  | 2.显卡：DVI显卡（DVI,VGA,HDMI接口） |  |  |
|  |  | 3.操作系统：WIN7/10/98/2000/XP |  |  |
|  |  | 4.控制方式：同步控制 |  |  |
| 功放音响 | \ | 显示屏连接功放、音箱后，可播放音乐，也可和屏体同步播放新闻、广告等信息，实现声像同步，使屏体的显示更具有感染力、更具有轰动效应 | 套 | \ |
| 方通背条 | 定制 | 现场定制焊接 |  |  |
|  |  | 保证承重、固装、平整美观。 |  |  |
|  |  | 材料:镀锡钢材 |  |  |
|  |  | 背条材料为镀芯方管40*20 |  |  |
| 四周边框 | 定制 | 四周边框：黑色不锈钢 |  |  |
|  |  | 四条边各不低于5cm,屏体厚度不低于10cm |  |  |
| 现场布线 | 本项目 | 主电线：1组6平方：/机房到屏体位置 | 项 | 1 |
|  |  | 通讯线：超六类网线8+1条/主控室到屏体位置 |  |  |
| 智能电箱 |  | 1、型号：HX16-3额定功率：16KW，输出路数：3路 | 台 | 1 |
|  |  | 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有短路、过流、过载、等保护功能。 |  |  |
|  |  | 3、支持远程开关电箱 |  |  |
|  |  | 4.自动控制方式：时控、遥控 |  |  |
|  |  | 5、自带维修插座 |  |  |
| 混合无缝矩阵 | 微智体/ITC | 8进8出矩阵 | 台 | 1 |
|  |  | 无缝切换 |  |  |
|  |  | 视频输入 HDMI、DVI、VGA、3G-SDI可选 |  |  |
|  |  | 视频输出 HDMI |  |  |
|  |  | 音频信号支持HDMI音频传输 |  |  |
| 15.6寸触控广告机 | 吉信/ITC | 15.6寸智慧触控显示终端 | 台 | 1 |
|  |  | 机身尺寸：376.4*236.4*56.2mm |  |  |
|  |  | 安装方式：支持壁挂/吊装/嵌入式 |  |  |
|  |  | 系统端口：DC*1 USB*4 RJ45*1 音频口*2 HDMI*1 VGA*1 |  |  |
|  |  | 网络通讯：支持WiFi+以太网 可选装3G/4G |  |  |
| 安装 |  | 设计、安装费、系统集成费、调试、人员培训费等。根据甲方需要对会议室进行相应设备移位。 |  |  |
| LED显示屏模组生产厂家通过国家强制3C认证，CE认证，ROHS认证及ISO9001:2015，ISO14001:2015和OHSAS18001:2007体系认证、国家LED权威检测质量质量合格产品、中国节能产品认证证书、质量管理体系认证证书、中国品牌认证证书（五星）、高新技术企业认证、安全生产标准化证书三级（含三级）以上资质证书 |  |  |  |  |