广检集团广纺院密集架和货架

竞选采购
竞

选

采

购 

文 

件   

投标联系人：叶海锋  黄浩林

电话：020-66348606

邮箱：574672984@qq.com

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

邮编：511447

                          广州检验检测认证集团有限公司                            

                          二〇二〇年   月   日 

目录

（一）项目邀请函……………………………………3

（二）供应商须知……………………………………5

（三）采购需求………………………………………6

（四）评审方式………………………………………12

（五）附  表…………………………………………17

（六）货物报价清单…………………………………20
（一）项目邀请书

     根据广检集团广纺院综合部、人事部申请的需求。采购一批密集架。现对此货物采购项目进行邀请竞选采购,具体事项公告如下：
一、项目概况:

1.1项目名称：广检集团广纺院密集架和货架竞选采购

1.2采购最高限价：人民币 26 万元。

1.3采购内容：根据采购人的需求以及现场实际情况，采购的密集架和货架安装于纤检楼五楼505室、511室和512室。

1.4项目地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼五楼。

1.5货物供货期：25个日历天（含法定节假日）。

二、供应单位资格要求：

2.1供应商的资格要求：供应商应具有独立法人资格（提供营业执照）。

2.2供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目竞选。供应商须提供单位股权构成证明书（参照采购文件附件模板）。

三、响应文件递交时间：

3.1递交截止时间： 2020年11月17日09时30分（响应文件递交开始时间：自公告即日起）。

四、响应文件递交地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

五、评审时间：2020年11月17日14时00分

六、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室

七、联系方式：

联系人：叶海锋、黄浩林

联系电话：020-66348609/66348606

联系地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

（二）供应商须知

一、投标须知前附表
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	采购名称
	广检集团广纺院密集架和货架竞选采购

	2
	货物安装地点
	番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼五楼512室、505室和511室内

	3
	采购内容
	512室：安装8个W3000*D500*H2400mm*6层货架；

511室：安装12个W4000*D550*H2400mm*6层活动密集架；安装1个W4000*D320*H2400mm*6层的固定密集架，含密集架导轨；

505室：安装6个W4400*D550*H2400mm*6层活动密集架，含密集架导轨。

	4
	采购控制价
	最高限额人民币26万元

	5
	采购目标
	按时完成交货；

按时完成货物安装。
3、安装质量控制目标：合格

	6
	交货日期
	20日历天完成交货和安装。

	7
	保修期
	按照竞选采购文件要求质保2年。

	8
	资金来源
	自筹资金。

	9
	投标人资格要求
	中华人民共和国境内注册的供应商；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

	10
	投标方式
	本项目不接受联合体投标

	11
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	12
	踏勘现场
	在本工程开标时间前，采购人不组织集中现场考察看，由投标单位自行踏勘现场。

	13
	投标文件份数
	投标文件：1份正本，2份副本。

	13
	开标
	开标时间：2020年   11  月   17  日下午  14 时 00 分

地点：广检集团会议室开标

	14
	评标方法
	综合评分法

	15
	对供应商要求
	供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目竞选。供应商须提供单位股权构成证明书。


（三）采购需求

一、货物清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	手动密集架（505室）
	W4400*D550*H2400mm*6层
	个
	6
	活动层板，可调节高度。

	2
	手动密集架（511室）
	W4000*D550*H2400mm*6层
	个
	12
	活动层板，可调节高度。

	
	
	W4000*D320*H2400mm*6层
	个
	1
	活动层板，可调节高度。

	
	
	W2700*D550*H2400mm*6层
	个
	1
	活动层板，可调节高度。

	
	
	W2700*D320*H2400mm*6层
	个
	1
	活动层板，可调节高度。

	3
	货架（512室）
	W3000*D500*H2400mm*6层（活动层板，可调节高度。）
	个
	8
	8个可以单独使用


密集柜内部结构参考如下图

货架结构参考如下图，每个货架背面有铁皮封板
[image: image1.png]



密集柜门参考图

[image: image2.png]



密集架和货架布置图

手动密集架1布置图（511室）
[image: image3.png]8170

200,

HHR E AR

: # EFIT
=
L TRETH
=
B
wrEn
* TRESH

1

BEEREEE 0

1000





手动密集架2布置图（505室）

[image: image4.png]8670

3300

4400

1100

#wETN

1100

1100

1100

550

T = = =

HEE SN

s |

010




货架3布置图(512室)
[image: image5.png]5160

0002 0002
i
0D0E 00e
B
I
0002 00E
B

095/





2、技术要求

2.1执行标准

1.DA/T 7-1992 直列式档案密集架

2.DA/T 6-1992 档案装具

3.GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分:手动密集书架

4.GB/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件

5.GB/T 13667.1-2003 钢制书架通用技术条件

6.GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件

7.GB/T 13667.1-2015 钢制书架 第1部分:单、复柱书架

8.GB/T 699-2015 优质碳素结构钢

9.GB/T 710-2008 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

10.GB/T 711-2017 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带

11.GB 1720-79（89） 漆膜附着力测定法

12.GB/T 1732-1993 漆膜耐冲击测定法

13.GB/T 6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件

14.GB/T 10857-2005 S型和C型钢制滚子链条,附件和链轮

15.GB/T 1804 公差与配合未注公差尺寸的极限偏差

16.GB 4357-2009  碳素弹簧钢丝

17.GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管

18.GB 9439-2010 灰铸铁件

19.GB/T 191-2016 包装储运图示标志

2.2架体结构：
  (1)档案密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有,磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列装有锁具和制动总锁装置，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。
  (2)传动系统有底盘传动、总承传动和摇手机构。主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式离合摇手柄、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。
2.3 路轨：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用大于或等于3.0mm热轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20x20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，路轨表面镀锌处理工艺。

2.4 底盘：

（1）底梁：采用3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，底梁由上段、中段和下段三个部分组成，中段向外凸出形成M型加强筋结构（M型加强筋：筋宽≥40mm，筋高≥21mm，M筋正面的内弧筋≥R10mm）。底盘采用M型加强底梁，具有防鼠功能，无需安装防鼠板，简化了底盘装配过程，并且提高了底盘的承载能力，刚性好，不易变形。底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。

（2）底盘传动系统采用E级精密P204轴承、摩托车链条，链条采用摩托车链条，节距12.7，传动轴采用直径20mm的实心圆钢，中轴带动边轴，多级变速，传动、架体移动平稳、灵活、无阻滞、不打滑，手摇轻便。滚轮采用铸铁滚轮，刚性好，承载能力强。
2.5架体主要部件用材及其要求：
(1)立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸42 mm×40mm，允许尺寸公差±1mm。立柱正面、两侧面排孔位置各压一根筋，圆筋尺寸为5 mm×3mm，允许尺寸公差±1mm，排孔均匀冲裁，孔中心距54mm，允许尺寸公差±1mm，使层板和间距可按需求调整。圆弧压筋封闭式立柱设计人性化，承重能力强，钢性足，外形美观。
(2)搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板,搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5*2.5mm，辅筋尺寸3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3*1.5mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，增加了搁板承重能力，可有效防止架体运行过程中由于惯性而导致档案外移而掉落，保护档案的安全。 (3)挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，数控一体冲压成型，中间有两个台阶加强孔，孔上下位置共设四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。
(4)门面: 门框δ=1.0mm, 门板δ=1.0mm，门栓φ=6.0mm；优质冷轧钢板；采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，折弯成型厚度23mm，背面两边带封边，可有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强。 
（5）门面锁具：采用双环三级管理豪华锁：（1）、双环锁具规格：大环∮85/78mm，小环∮21.5/19mm；中心距：50.5mm锁厚30mm；（2）、黑色双环锁盘，带限位卡簧装配；（3）、闪电型镀铬扣手，可顺时、逆时针旋转45°，开关方便、定位准确；（4）、锌合金压铸锁，镀镍黄铜钥匙，具有三级管理功能，1把钥匙（即管理钥匙）可控制1个库房或一个团体柜架，也可1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，供用户自行选择。（4）、双环锁芯损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，可通过红色维修管理钥匙开启直接更换锁芯，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。锁具符合《家具锁》；保密度：互开率≤0.1%；牢固度使用寿命不少于500000次；涂层件附着力≤1级；每列均装有制动装置。 

(6)侧板：采用1.0mm优质冷轧钢板，执行GB13237-91国家标准，内槽尺寸为25mm，槽深为3mm。中间段压金子塔包，塔包外观为金字塔方形，顶底部为正方形，塔底尺寸长宽为20mm，塔顶尺寸长宽为3mm，塔高为3mm，塔包间中心距为50mm，侧板款式新颖、结构独特、合理，强度高，外观线条流畅、美观，正面按压不变形。

 (7)挂钩挡棒：采用1.0mm优质优质冷轧钢板一体成型而成，四折弯，挂钩挡棒成型14x14mm，挡棒三面各压一条筋，允许尺寸公差±1mm，圆筋直径2mm，挂钩挡棒采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡棒外形美观，强度高。 
2.6总承传动系统和摇手机构

总承传动系统：双向超越离合器结构原理，手柄自由挂档脱落装置，采用多次变速设计。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火除应力，链条采用摩托车链条，节距12.7，滚珠轴承采用省力型。每列带有制动装置，边列带有总锁结构。

摇手机构：采用高强度塑胶材料注塑或金属材质，外形根据投标人自定。手柄设置在盘体上，可折叠并隐藏在加强弧筋内，有效增加通道空间利用率。牢固耐用，外形精致且美观。 提供摇手柄采色图片。
2.7 复合型磁性密封条：双磁性双边型固定一体式高强度橡胶密封条，外形尺寸宽40mm，厚度≥23mm，双磁性密封条中段采用四连体减震蜂窝结构，提升了密封条减震性能，前段自带双磁性矩形条，吸附能力更强，密集架合拢后，封闭性好。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 （详见附图，仅供参考）
[image: image6.jpg]



2.8防倾倒装置δ=4.0mm，优质钢板。

2.9密集架加工制造要求

（1）密集架架体外观设计美观大方，部件结构平整流畅，操作轻便，运行平稳。

（2）密集架整体采用八防设计要求：防火、防潮、防鼠、防光、防尘、防盗、防倒、防高温。

（3）密集架各零件、组合件表面处理光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能，组合件安装应牢固，整个架体不晃动。

（4）冲压、折弯表面不允许有裂痕，确保各零部件为良品。

（5）密集架零部件焊接部件要无虚焊，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕需打磨处理，焊痕表面均匀、平整。

（6）密集架颜色按用户要求，表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。

（7）密集架所有列闭合后，列与列应整齐划一，平面度允许偏差正负3mm。

（8）密集架列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有空隙。
2.10表面处理：

（1）密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥94%）。架体外观设计要求精美，线条流畅，与管库装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。

（2）磷化标准符合GB6807标准要求。表面处理达到如下标准：光泽度为45-60%，冲击强度>60kg/cm2，涂膜厚度为60-70um，附着力达到Ⅱ级标准。各标准件、紧固件均进行防锈(镀锌)处理，表面光滑、平整，无尖角。
2.11其他性能要求：

(1)密集架可沿导轨自如移动开合，便于查询、管理。

(2)产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠；具有限位装置、防倾倒装置、防鼠装置、防尘装置等。

(3)密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥94%）。架体外观设计要求精美，线条流畅，与图书馆装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。

2.12密集架架体基本配置、材料规格及技术参数一览表

	设备名称
	技术参数

	
	材料规格
	采用标准
	性能

	轨道
	轨道垫板
	≧3.0mm热轧钢板
	GB710
	轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺一致

	
	导轨
	20×20mm实心方钢
	GB699
	

	底盘
	底梁
	≧3.0mm热轧钢板
	GB711
	底梁由上段、中段和下段三个部分组成，中段向外凸出形成M型加强筋结构

	架体
	立柱
	≧1.5mm冷轧钢板
	GB710
	四面封闭式结构，立柱正面、两侧面排孔位置各压一根筋，

	
	搁板
	≧1.0mm冷轧钢板
	GB710
	搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口

	
	挂板
	≧1.0mm冷轧钢板
	GB710
	数控一体冲压成型，中间有两个台阶加强孔，孔上下位置共设四根圆筋

	
	搁棒
	≧1.0mm冷轧钢板
	GB710
	四折弯，挂钩挡棒成型14x14mm，挡棒三面各压一条筋

	面板
	门框
	≧1.0mm冷轧钢板
	GB710
	采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，背面两边带封边，可有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强

	
	门板
	≧1.0mm冷轧钢板
	GB710
	

	侧板
	侧板
	≧1.0mm冷轧钢板
	GB710
	上下部正面采用仿古式梯形门筋，中间侧板压金子塔包

	传动

机构
	轴承
	P204，滚珠调心轴承E级
	GB/T5800-2003
	中轴带动边轴，多级变速，传动、架体移动平稳、灵活、无阻滞、不打滑，手摇轻便。

	
	传动轴
	ф20实心45#圆钢
	GB699
	

	
	连接钢管
	ф25无缝钢管
	GB/T 8162-2018
	

	
	铁滚轮
	灰口铸铁  HT200-400
	GB 9439-2010
	

	
	传动机构
	链条传动
	国标
	

	
	摇手柄
	
	
	采用自脱挂式摇手，摇动轻便、手柄摇力不大于12N/标准节。

	
	摇手体总承
	滚珠轴承
	GB271-2008
	

	制动装置
	边列锁

定装具
	双环三级管理豪华锁
	QB/T1621-2015
	具有三级管理功能

	
	中间列

制动装置
	制动开关
	
	

	防护

装置
	复合型磁性密封条
	30mm
	
	密封条：提升了密封条减震性能，密集架合拢后，封闭性好。

	
	顶板
	1.0mm冷轧钢板
	GB710
	

	
	防尘板
	1.0mm冷轧钢板
	GB710
	

	
	防倾倒装置
	4.0mm优质钢板
	GB710
	

	表面处理
	前处理药剂
	脱脂剂、磷化液、Zn系磷化
	国家标准
	

	
	高压静电喷塑
	环氧型聚脂混合粉
	HYBRID
	

	
	纯水洗
	≤10US电导率
	
	

	紧固件
	标准件
	M6、M8、M10
	8.8级
	


2.13安装要求：
（1）轨道安装
1、用红外线水平仪打水平。
2、以第一根轨道为基准成水平，按照图纸的尺寸定第二根尺寸，调试好水平，使两根轨道同在一水平线上，再次测量两轨道的对角线（后续轨道尺寸按图纸依次定好）。
3、每水平间需垫铁片的距离在150-250mm范围内，若地面原水平误差大于30-40mm，需要用 混凝土打底抽筋为水平。
4、两轨道上下左右对接处偏差小于0.3mm。
5、用膨胀螺丝固定锁紧。
（2）架体安装
1、标准架组装后，外形尺寸的极限偏差为士2mm。立柱与导轨平面的垂直度偏差 士1mm 。成批安装时密集架侧面应成一直线，凹凸不超过士2mm。
2、标准架组装后，侧面板与侧面板对缝处的间隙不大于2 mm。
3、磁条贴直，不得为了加快安装磁条的速度将带有磁性面贴于侧面板上。
4、前后带门列的顶板可以用铆钉固定，后用外六角螺杆套住，中列顶板全部用外六角螺杆锁紧，其它需要打铆钉处，尽量把铆钉隐藏到看不到的地方（铆钉之间距离为150-200 mm）。
5、防鼠板和防尘板用铆钉固定（铆钉之间距离为150-200 mm）。
6、底盘与立柱采用外六角螺杆锁紧。
7、侧板与立柱采用沉头螺杆加垫锁紧，并且两侧面对分。
8、安装门板时，应做到每条缝隙匀称，缝隙不得出现斜形状，保持直线。
9、总承与前立柱的传动固定梁用外六角紧紧锁紧（加装平垫和弹垫），校正总承的位置，总承和底盘链轮连接的链条不要过于松弛，安装后用手压链条到弧底的间隙在2-4mm之间，涂上润滑油，传动机构应转动灵活、平稳，不会有失灵现象。
3.4安装规范
密集架的安装队伍都是有经验的技术人员，直到密集架正常使用方可退场。如密集架安装对采购人的建筑、设施造成损伤，在安装完毕后，我公司负责恢复原样。如因此造成相关损失，由我公司承担。
安装后所有同层搁板高度偏差应不大于2mm。
柜体安装方正平稳，门板安装高度、间隔均匀一致，每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。。
密集架安装完成后，在全负载情况下，各列密集架都运行自如，没有有阻滞现象。各列间均安装防尘盖条，橡塑磁力密封条。产品各零件、组合件之间应能保证互换性。
六、双方责任

（一）采购人责任：

1.采购负责提供以下内容：

1.1提供货物存放场地；

1.2提供安装用电插座；

1.3负责协调场地施工的问题

1.4对进度和质量进行监督。

（二）中标人责任：

1.根据采购人提供的平面图纸进行深化安装图纸提供采购人确认；

2.负责核对采购人提供的图纸与现场核对并修改；

3.负责提供合格的货物；

4.负责安装期间的质量和安全等工作；

5.负责做好区间文明、安全施工，严禁损坏现场存放的物品，如有损坏承担赔偿责任，并接受采购人的监督；

6.承担投标人施工人员劳保福利，承担本项目所涉及的工伤、工亡、质量、安全事故所造成的经济损失及引致的法律责任；

7.遵守甲方有关的规章制度，落实文明施工、安全生产措施，承担因违反有关规定而被有关部门罚款处理责任及甲方因此遭受的损失；

8.保证工程所用的材料均为合格产品；

9.验收合格后，采购人应及时办理移交工作和手续，移交工作完毕后，中标人在2天内清理场地，撤离现场；

七、付款方式

1.合同签订后10个工作日内中标人向采购人提供等额增值税专用发票，收到发票后采购人凭中标人提供的等额增值税专用发票（下称发票）向中标人支付合同总价的30%为合同首期款；

2.投标人的货物全部到场后，采购人凭中标人提供的等额增值税专用发票10个工作日内支付合同总金额的30%，为合同第二期款；

3.货物安装全部完成，通过采购人验收合格后。采购人凭中标人提供的等额增值税专用发票10个工作日内支付合同总金额的35%，为合同第三期款

4、余款（合同总价的5％）作为质保金，质保期一年内如无质量问题，10个日工作内采购人凭中标供应商提供等额增值税专用发票无息支付完毕，质保期按响合同要求继续质保满期满为止；

八、供货期：20个日历天内完成（含法定节假日）。
九、保质期

本工程的保质期为2年或以上（具体以供应商服务方案内容为准）。保质期自验收合格之日起计算，在保质期内因中标人施工质量而造成返修及其产生的所有费用由中标人负责。中标人在接到采购人维修通知之日起24小时内派员到现场维修。未能及时到场维修的，采购人有权另行选用第三方进行维修，因此支付的费用由中标人承担，可在质保金中扣除。因采购人使用不当造成的损坏，可由中标人修理，但费用由采购人承担。

投标货物技术偏离表

投标人名称：                                         
	序号
	原条款描述
	投标人响应描述
	偏离情况说明

（正偏离/完全响应/负偏离）

	1
	(1)档案密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有,磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列装有锁具和制动总锁装置，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	

	2
	传动系统有底盘传动、总承传动和摇手机构。主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式离合摇手柄、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	

	3
	路轨：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用大于或等于3.0mm热轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20x20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，路轨表面镀锌处理工艺。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	

	4
	底梁：采用3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，底梁由上段、中段和下段三个部分组成，中段向外凸出形成M型加强筋结构（M型加强筋：筋宽≥40mm，筋高≥21mm，M筋正面的内弧筋≥R10mm）。底盘采用M型加强底梁，具有防鼠功能，无需安装防鼠板，简化了底盘装配过程，并且提高了底盘的承载能力，刚性好，不易变形。底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	

	5
	底盘传动系统采用E级精密P204轴承、摩托车链条，链条采用摩托车链条，节距12.7，传动轴采用直径20mm的实心圆钢，中轴带动边轴，多级变速，传动、架体移动平稳、灵活、无阻滞、不打滑，手摇轻便。滚轮采用铸铁滚轮，刚性好，承载能力强。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	

	6
	立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸42 mm×40mm，允许尺寸公差±1mm。立柱正面、两侧面排孔位置各压一根筋，圆筋尺寸为5 mm×3mm，允许尺寸公差±1mm，排孔均匀冲裁，孔中心距54mm，允许尺寸公差±1mm，使层板和间距可按需求调整。圆弧压筋封闭式立柱设计人性化，承重能力强，钢性足，外形美观。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	

	7
	门面: 门框δ=1.0mm, 门板δ=1.0mm，门栓φ=6.0mm；优质冷轧钢板；采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，折弯成型厚度23mm，背面两边带封边，可有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	

	8
	总承传动系统：双向超越离合器结构原理，手柄自由挂档脱落装置，采用多次变速设计。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火除应力，链条采用摩托车链条，节距12.7，滚珠轴承采用省力型。每列带有制动装置，边列带有总锁结构。

摇手机构：采用高强度塑胶材料注塑或金属材质，外形根据投标人自定。手柄设置在盘体上，可折叠并隐藏在加强弧筋内，有效增加通道空间利用率。牢固耐用，外形精致且美观。 提供摇手柄采色图片。
	
	

	9
	复合型磁性密封条：双磁性双边型固定一体式高强度橡胶密封条，外形尺寸宽40mm，厚度≥23mm，双磁性密封条中段采用四连体减震蜂窝结构，提升了密封条减震性能，前段自带双磁性矩形条，吸附能力更强，密集架合拢后，封闭性好。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	

	10
	2.8防倾倒装置δ=4.0mm，优质钢板。提供检测报告、产品说明书或其它证明文件。
	
	


注：以上的证明文件须盖公章，无盖公章则视为无效文件。

   其它证明文件可以使用承诺书的方式。
评审方式

一、评审规则：

1.1评审程序：先对参选供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。对通过资格审查的供应商响应文件进行评审，确认中选供应商。
1.2项目采用综合评分法进行评审，综合评分由商务技术部分和价格部分组成（评分权重及分值详见下表），以综合评分总得分最高的参选供应商作为项目中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

评分权重及分值：

	内容
	商务及技术部分
	价格部分

	权重
	50%
	50%

	分值
	50
	50


备注：具体评分标准见商务及技术评分表和价格评分表

二、资格审查表

	审查内容
	（供应商）
	（供应商）
	……

	提供营业执照
	
	
	

	报价未超过项目最高限价
	
	
	

	提供法人代表授权文件
	
	
	

	提供股权构成证明书
	
	
	

	响应文件是否在有效期内
	
	
	

	结论（是否通过）
	
	
	


备注：1、符合相关要求请打“(”，不符合打“X”

2、响应文件是否在有效期内：响应文件日期须在挂网日期至截止日期内为有效文件。

商务和技术评分
	评审因素
	标准分
	评审标准

	  商务

部分

（25分）


	生产体系情况
	6分
	具有有效期内ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得2分，没有不得分。（提供有效期内的证书复印件盖公章）

	
	公司综

合实
	4分
	获得省级（或以上）有关部门颁发的证书或奖项一项得1分，最高得3分；(提供证书复印件盖公章)。

2、近2年内（2018年起）获得守合同重信用企业的得1分。(提供证书复印件盖公章)

	
	本地综合服务能力
	3分
	在广州市注册的或在广州市设有分支机构的 3分

其它                                   1分

	
	成功案例
	5分
	投标人提供2018年1月至本项目采购公告发布之日至类似密集架的成功经验案例，每提供1份30万以上得1分，本项最高5分，最低0分。（需提供合同复印件、验收报告复印件盖公章）

	
	依法缴纳税收情况
	5分
	2018年至今依法缴纳税收情况（提供完税证明复印件）
提供5份以上                 5分

提供3～4份                  3分

小于3份                     1分

不提供不得分

	
	产品质量认证
	2分
	响应单位获得中国环境标志产品认证证书，由国家环保部授权机构频发，得2分，未提供不得分。提供证书复印件盖公章

	  技术

部分

（25分）


	技术响

应情况
	12分
	1、对技术参数要求完全响应或优于的得12分，每负偏离或未响应一项扣2分，扣完为止； 

注：以投标供应商提供的投标响应表相关证明材料作为评审依据。

	
	深化图纸
	3分
	提供密集架和货架的立体图、详细的材料说明等得2分。

设计款式及总体效果（深化改良的合理化建议、设计款式新颖）得1分。

	
	产品的质量水平
	5分
	1、提供有效期内的省级以上检测部门出具的密集架检测报告得1分；

2、提供有效期内的省级以上检测部门出具的货架检测报告得1分；

主要材料、配件获得省级以上检测部门出具的检测报告证书的，每提供1分得1分，最高得3分。

	
	服务方案
	3分
	服务方案，质保期限长短、内容服务响应时间等。

根据响应文件的情况进行比较。对比优得3分，次之得2分，一般得1分。

	
	公司研发实力
	2分
	提供密集架或货架有关的专利证书：发明专利证书每项得1分；实用新型专利证书每项得0.5分；外观专利证书每项得0.5分。合计最高得2分。

提供专利证书复印件盖公章，不提供不得分。


价 格 评 分 表（50分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(投标报价/评标基准价)×价格权值

十一、投标前勘察现场

1.投标人自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。各投标人应在踏勘工程现场时，熟悉施工现场及周围环境地形、交通道路等情况，仔细检查现有的建筑物损坏情况以及可作为储存和施工用途的空间，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外增加工程费用或延长竣工日期等索赔的要求。对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。

2.投标人应于2020年   月   日前将对采购文件的书面疑问加盖法人单位公章送发标人。

十二、投标文件的递交

1.投标方应将“标书”包封，在封口处加盖单位公章密封，并正确标明“投标”, 写明投标方名称、地址及投标工程项目。

十三、投标时间

投标截止时间：2020年11月17日上午9:30时前

开标时间：    2020年 11月17日下午 2:00

投标文件递交地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

特此发函。

 广州检验检测认证集团有限公司

                                    二〇二〇年10月     日

（五）附表

一、报价文件格式

项目名称：           

	项目名称
	投标总价

（合计）
	备注

	手动密集架（505室）
	（大写）：人民币

（小写）：¥
	

	手动密集架（511室）
	（大写）：人民币

（小写）：¥
	

	货架（512室）
	（大写）：人民币

（小写）：¥
	

	合计：
	（大写）：人民币

（小写）：¥
	


注：

供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应采购文件要求）。

每一组货物报价报价必须包括人工费、材料费、差旅费、税费等一切完成本项目所需的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
供应商名称（公章）：
供应商法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
二、提交材料一览表

	序号
	材料名称
	备注

	1
	营业执照
	

	2
	法人代表授权文件
	

	3
	报价文件
	

	4
	股权构成证明书
	

	5
	业绩材料
	

	6
	服务方案
	

	7
	深化图纸
	

	8
	一般纳税人证明文件
	

	9
	报价明细
	


三、响应文件拆封记录表

	序号
	供应商名称
	响应文件是否按要求密封完好
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


备注：符合相关要求请打“(”，不符合打“X”

广纺院采购工作监督小组：

日       期：

四、股权构成证明书（模板）

                       公司股权构成证明书

                       公司为依照《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司，公司注册资本为              万元，公司股东及其出资比例和出资额如下：

股东A（名称）        ，持股比例：        ，出资额：        

股东B（名称）        ，持股比例：        ，出资额：        
股东C（名称）        ，持股比例：        ，出资额：        
………（如此类推）

特此证明

                                                 公司（盖章）

                                         年     月     日
（六）货物报价清单

	序号
	内容
	规格尺寸
	数量
	价格
	小计
	备注

	1
	手动密集架（505室）
	
	
	
	
	

	1.1
	...
	
	
	
	
	

	1.2
	税费
	
	
	
	
	

	1.3
	合计
	
	
	
	
	

	2
	手动密集架（511室）
	
	
	
	
	

	2.1
	...
	
	
	
	
	

	2.2
	税费
	
	
	
	
	

	2.3
	合计
	
	
	
	
	

	3
	货架（512室）
	
	
	
	
	

	3.1
	税费
	
	
	
	
	

	3.2
	...
	
	
	
	
	

	3.3
	合计
	
	
	
	
	

	4
	总计
	


清单可自行增加与货物有关的运输费等其它内容。

PAGE  
1

